The Development of A Colorimeter for Aflatoxin B Test Strip

1 นาย สุทธิพงษ์ แดงด้วง สังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

2 ผศ.ดร. ภาคภูมิ สมบูรณ์  สังกัด มหาวิทยาลัย กรุงเทพ

3. ดร. สรวง สมานหมู่         สังกัด  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้มุ่งพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อช่วยขยายสัญญาณในการเปลี่ยนแปลงสีบนแผ่นทดสอบ       (Test Strip) สารอะฟลาทอกซินบี ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดจำกัดและความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์สาร                ในปริมาณความเข้มข้นต่ำๆได้ โดยความเข้มข้นของสารที่จะทำการวิเคราะห์นั้นจะอยู่ในช่วงระหว่าง                  0 ถึง 10 ppb อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวจะพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสะดวกในการพกพา (Portable)                      เหมาะสมต่อการนำไปใช้ในภาคสนามการวิเคราะห์สีของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้อาศัยหลักการ           การเปลี่ยนแปลงสีที่เกิดขึ้นบนแผ่นทดสอบ และ ทำการประมวลผลความเข้มของสี                                        (ซึ่งความเข้มของสีแปรผันโดยตรงกับปริมาณสารพิษอะฟลาทอกซิน) ให้ออกมาอยู่ในรูปแบบของ                   สัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็จะทำการเปลี่ยนแปลงเป็นสัญญาณดิจิตอล (Digital Signal) และ                       ส่งข้อมูลไปประมวลผลบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) โดยใช้หลักการอิมเมจโพรเซสซิ่ง                 (Image Processing) เพื่อแปลงค่าที่ประมวลผลได้ออกมาเป็นค่าความเข้มข้นของสารอะฟาทอกซินบี                   ที่ได้จากการอ่านแผ่นตรวจสอบดังกล่าว ซึ่งการประมวลผลนั้นจะถูกแสดงออกมาในรูปของสีซึ่ง                      อยู่ในโมเดล RGB ซึ่งเป็นการผสมกันระหว่างแม่สีหลัก 3 สี ได้แก่ สีแดง (Red) สีเขียว (Green) และ                    สีน้ำเงิน (Blue) ซี่งเป็นโมเดลสีที่ใช้กันโดยทั่วไปในกระบวนการประมวลผลเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงสี            โดยโมเดลสี RGB นั้น สามารถที่จะแปลงเป็นโมเดลสีอื่น เช่น โมเดลสี HSI และ โมเดลสี L*a*b ทั้งนี้              ในการวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้นของสารอะฟลาทอกซินบีจากแผ่นทดสอบนั้น ข้อมูลสีที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น          จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อทำการเปรียบเทียบกับสารอะฟลาทอกซินที่ทราบความเข้มข้น (concentration)           ต่อความเข้มของสีที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้าง calibration curve และ แสดงออกมาในรูปของตัวเลข            บอกปริมาณความเข้มข้นบนหน้าจอแสดงผลซึ่งติดอยู่บนเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว