การบำบัดน้ำเสียโดยใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติและสารรวมตะกอนอนินทรีย์                                ร่วมกับเครื่องลอยตะกอนแบบก๊าซละลาย

ปรียาภรณ์  บัวบาน1, อนุรักษ์  ปีติรักษ์สกุล1, ศกรภพน์  บรรเลงจิตร์2

1 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 บริษัท เทคโนกรีน จำกัด

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ในการศึกษานี้เปรียบเทียบการใช้สารรวมตะกอนที่เป็นสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ในขั้นตอนการรวมตะกอนและกระบวนการลอยตะกอน สารรวมตะกอนทั้ง 6 ชนิดได้แก่ สารสกัดจากมะรุมที่สกัดด้วยน้ำ (Moringa-H), สารสกัดจากมะรุมที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ (Moringa-N), Micro-Nice® Bio Separator A ของบริษัท เทคโนกรีน จำกัด อลูมิเนียมซัลเฟต (alum), เฟอริกคลอไรด์ (FeCl3) และ                   โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (PACl) ในงานวิจัยนี้ได้สังเคราะห์สารแขวนลอยดินเคโอลิน, สารละลายนมถั่วเหลืองและอิมัลชันของน้ำมันผสมกับสารลดแรงตรึงผิว จากการทดลองพบว่าสารละลายโพลีอลูมิเนียมคลอไรด์เป็น                  สารรวมตะกอนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดสามารถกำจัดความขุ่นได้ร้อยละ 91-94% โดยใช้ปริมาณ 10-80 mg/L ส่วนสารสกัดจากมะรุมที่สกัดด้วยน้ำ สามารถกำจัดความขุ่น 67-91% โดยใช้ปริมาณ 120-360 mg/L ให้ผลดีกว่าที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์  ผลการทดสอบค่า Zeta Potential ของสารแขวนลอยดินโอลินที่ ความเข้มข้น 100 mg/L ให้ค่า -13.16 mV ส่วน Micro-Nice® Bio Separator A มีประสิทธิภาพดีที่สุด ในส่วนของน้ำเสียสังเคราะห์สารละลายนมถั่วเหลืองและอิมัลชันของน้ำมัน โดยสามารถกำจัดความขุ่นได้ร้อยละ                 89-96% ใช้ปริมาณ 80-120 mg/L  และน้ำเสียสังเคราะห์อิมัลชันของน้ำมัน ใช้ปริมาณ 200 mg/L สามารถกำจัดความขุ่นได้ร้อยละ 99.22% สามารถกำจัดน้ำมัน 98.04% เมื่อนำปริมาณสารรวมตะกอนที่เหมาะสมไปใช้กับเครื่องลอยตะกอนโดยเปรียบเทียบระหว่างอากาศละลาย (DAF) กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (DCF) ที่              ความดัน 4 บาร์เกจ พบว่า  Micro-Nice® Bio Separator A มีประสิทธิภาพการบำบัดที่ดีที่สุดสำหรับน้ำเสียทั้ง  3 ประเภท ที่อัตราส่วนปริมาตรที่ 25% ตรวจวัดขนาดฟองก๊าซหลังจากก๊าซอิ่มตัวในน้ำที่ความดัน 4 บาร์เกจ จากถังความดัน พบขนาดฟอง 51 µm SD=11 และ 61 µm SD=9 ของอากาศและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามลำดับ สำหรับ DAF จำนวนฟองอากาศเฉลี่ย (ฟองในตะกอน) 3, 7, 5 ฟอง/Agglomerate และ Agglomerate มีขนาดเฉลี่ย 232±75, 519±192, 511±196 µm สำหรับการใช้ Micro-Nice® Bio Separator A ในสารแขวนลอยดินเคโอลิน, สารละลายนมถั่วเหลืองและอิมัลชันของน้ำมัน ตามลำดับ ส่วนสารสกัดจากมะรุมที่สกัดด้วยน้ำและที่สกัดด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ในการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์สารละลายนมถั่วเหลือง พบว่ามีขนาด Agglomerate เฉลี่ย 256±105, 330±139 µm และจำนวนฟองอากาศใน Agglomerate เฉลี่ย             2, 3 ตามลำดับ เมื่อทดสอบกับน้ำเสียสังเคราะห์สารแขวนลอยดินเคโอลินพบว่าขนาด Agglomerate                           มีขนาดเล็กมาก และสารสกัดจากมะรุมไม่สามารถบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์อิมัลชันของน้ำมันได้