อิทธิพลของโครงสร้างซีโอไลต์สังเคราะห์ต่อสมบัติทางกลเชิงความร้อน

และสมบัติการต้านทานการซึมผ่านของฟิล์มแอคตีฟพอลิโพรพิลีน

น.ส.ฐิติมา สระมณี1, ผศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น1, ดร.ดวงเดือน อาจองค์2

1 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทคัดย่อ

การศึกษาสมบัติของฟิล์มพอลิโพรพิลีนสำหรับนำมาใช้ในการบรรจุผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งได้นำอนุภาคซีโอไลต์สังเคราะห์ 2 ชนิด คือ ซีโอไลต์วาย (zeolite Y) และซีโอไลต์ซีเอสเอ็ม-5 (zeolite ZSM-5)ดัดแปรด้วยพอลิเอทิลีนไกลคอล 4000 (polyethylene glycol 4000: PEG 4000) มาปรับสมบัติโดยใช้ที่ปริมาณร้อยละ 1 3 และ 5 โดยน้ำหนัก นำมาขึ้นรูปด้วยกระบวนการเป่าฟิล์มและทำการทดสอบสมบัติของฟิล์มพอลิโพรพิลีน ได้แก่ สมบัติทางเคมี สมบัติทางกล สมบัติการต้านทานการซึมผ่านของแก๊สและไอน้ำ สมบัติทางกายภาพและความเป็นผลึก และสมบัติทางความร้อน จากผลการทดสอบพบว่าฟิล์มพอลิโพรพิลีนแสดงตำแหน่งเลขคลื่นที่ 3600-3400 cm-1 เกิดการสั่นยืดของหมู่ซิลานอลในซีโอไลต์ทั้งชนิดวายและซีเอสเอ็ม-5 ตำแหน่งเลขคลื่นที่ 720 cm-1 เกิดการยืดแบบสมมาตรของโครงสร้างเตตระฮีดอลในซีโอไลต์วาย และตำแหน่งเลขคลื่น 540 cm-1 เกิดการยืดแบบไม่สมมาตรของโครงสร้างภายในซีโอไลต์ซีเอสเอ็ม-5 สมบัติทางกลของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ไม่เติมและเติมซีโอไลต์ทั้งสองชนิดที่ผ่านการดัดแปรและไม่ผ่านการดัดแปรมีค่าความต้านทานแรงดึงเท่ากับ 44.6 38.8 43.4 39.8 42.2 42.8 45.4 48.9 40.0 42.0 44.5 43.0 และ 42.1 MPa ตามลำดับ โดยพบว่าฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่เติมซีโอไลต์มีค่าความต้านทานแรงดึงลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิโพรพิลีน เนื่องจากซีโอไลต์มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างพันธะกับเมทริกซ์ของพอลิโพรพิลีนต่ำ ซึ่งมีผลทำให้เกิดช่องว่างระหว่างอนุภาคขึ้นส่งผลให้ค่าความต้านทานแรงดึงลดลงแต่มีค่าร้อยละการยืดตัวเพิ่มขึ้น สำหรับค่ามอดุลัสพบว่าฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ไม่เติมและเติมซีโอไลต์วายมีค่ามอดุลัสเท่ากับ 1303 1021 1266 1306 1381 1280 และ 1463 MPa ตามลำดับ โดยพบว่าฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่เติมซีโอไลต์วายมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิโพรพิลีน ส่วนค่ามอดุลัสของฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ไม่เติมและเติมซีโอไลต์ซีเอสเอ็ม-5 มีค่ามอดุลัสเท่ากับ 1303 1140 1157 1273 1084 1288 และ 1224 MPa ตามลำดับ โดยพบว่าฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่เติมซีโอไลต์ซีเอสเอ็ม-5 มีค่ามอดุลัสลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับฟิล์มพอลิโพรพิลีน เนื่องจากซีโอไลต์วายแสดงความมีประจุ ส่งผลให้เกิดการกระจายตัวที่ดีและ มีขนาดของช่องว่างระหว่างโมเลกุลที่สม่ำเสมอกว่าซีโอไลต์ซีเอสเอ็ม-5 จึงทำให้ฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่เติมซีโอไลต์ วายมีค่ามอดุลัสเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังให้ผลที่สอดคล้องกับสมบัติการซึมผ่านของแก๊สและไอน้ำ โดยพบว่าฟิล์มพอลิโพรพิลีนที่ไม่เติมและเติมซีโอไลต์ทั้งสองชนิดที่ผ่านการดัดแปรและไม่ผ่านการดัดแปรมีค่าการซึมผ่านของแก๊สออกซิเจนเท่ากับ 212 212 207 193 228 219 227 227 205 201 201 204 และ 198 cc.mm/m2.day.atm ตามลำดับ และมีค่าการซึมผ่านของไอน้ำเท่ากับ 32 35 30 27 33 37 40 26 26 34 40 26 และ 28 g.mil /day /m2/atm ตามลำดับ