การศึกษาการเตรียมโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติจากพอลิเมอร์ผสมของ

พอลิ(เอฟซิลอน-คาโปรแลคโตน) และพอลิ(แลคติก แอซิด)

ด้วยเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วหลายหัวอัดรีดขึ้นรูป

วีระพล  ศรีมงคล1  มรกต  สกุลสมบัติ2  อัจฉรา  แกล้วกล้า1  และ วนิดา  จันทร์วิกูล2

1สาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เชียงใหม่  50290 ประเทศไทย

2ศูนย์โลหะและวัสดุแห่งชาติ  ปทุมธานี  12120 ประเทศไทย

บทคัดย่อ

พอลิ(เอฟซิลอน-คาโปรแลคโตน) มีความเหนียวและยืดหยุ่นที่ดี และมีระยะเวลาการย่อยสลายช้า ในขณะที่พอลิ(แลคติก แอซิด) มีความแข็ง เปราะแตกหักง่าย และมีระยะเวลาการย่อยสลายเร็ว ดังนั้นในงานวิจัยนี้นำพอลิ(เอฟซิลอน-คาโปรแลคโตน)(พีซีแอล)และพอลิ(แลคติก แอซิด) (พีแอลเอ) มาผสมในอัตราส่วน 90/10, 70/30 และ 50/50 เพื่อให้ได้พอลิเมอร์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้เป็นโครงร่างรองรับเซลล์สำหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน โดยนำเอาพอลิเมอร์ผสมที่ได้มาขึ้นรูปให้เป็นโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติด้วยเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วแบบหลายหัวอัดรีด ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถขึ้นรูปโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติที่มีรูปทรง ขนาดของรูพรุน และการกระจายของรูพรุนที่สม่ำเสมอและควบคุมได้ จากนั้นทำการทดสอบ ลักษณะสัณฐาน ความแข็งแรง และความเข้ากันได้ทางชีวภาพ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เครื่องทดสอบความทนต่อแรงกดอัด และการทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์ ตามลำดับ พบว่า โครงร่างรองรับเซลล์สามมิติสามารถสร้างด้วยเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วแบบหลายหัวอัดรีดให้มีขนาดของเส้นและขนาดของรูพรุนที่ใกล้เคียงกันในทุกอัตราส่วน คือ 300 µm และผลการทดสอบความเป็นพิษของโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติ กับชนิดของเซลล์ L929 พบว่า เซลล์สามารถแพร่กระจายและเจริญเติบโตได้ดี แสดงว่าตัวอย่างโครงร่างรองรับเซลล์สามมิติไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์ทุกตัวอย่าง นอกจากนี้โครงร่างรองรับเซลล์ยังมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น เมื่อเพิ่มปริมาณของ PLA

คำสำคัญ: เครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วแบบหลายหัวอัดรีด โครงร่างรองรับเซลล์สามมิติ วิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อน