ฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากพอลิโพรพิลีน/พอลิแลคติกแอซิดฐานนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์

น.ส. นลิน พลอยเพชรา1, ผศ.ดร. ชิราวุฒิ เพชรเย็น1, ดร. ดวงเดือน อาจองค์2

1 ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

บทคัดย่อ

ในงานวิจัยนี้ศึกษาผลของนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของฟิล์มต้านจุลินทรีย์จากพอลิโพรพิลีน/พอลิแลคติกแอซิดฐานนาโนไททาเนียมไดออกไซด์สำหรับบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การศึกษาผลของอัตราส่วนระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิแลคติกแอซิด (100:0 60:40 50:50 40:60 และ 0:100 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก) ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางความร้อน เชิงกล และการสกัดกั้น และส่วนที่ 2 ศึกษาผลของปริมาณนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางความร้อน เชิงกล การสกัดกั้น และการต้านจุลินทรีย์ จากผลการทดลองในส่วนที่ 1 พบว่าการผสมระหว่างพอลิโพรพิลีนและพอลิแลคติกแอซิดเป็นระบบการผสมแบบเข้ากันไม่ได้ (immiscible blend) โดยการเพิ่มปริมาณพอลิแลคติกแอซิดจาก 40 - 60 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก ทำให้อุณหภูมิหลอมเหลวและปริมาณผลึกลดลงจาก 158 เป็น 154 องศาเซลเซียส และ 38 เป็น 31 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ สำหรับคุณสมบัติการต้านทานแรงดึง ค่าความต้านทานต่อแรงดึงและค่ามอดุลัสของยังเพิ่มขึ้น แต่ค่าความยืดสูงสุด ณ จุดขาดมีค่าลดลงเมื่อปริมาณของพอลิแลคติกแอซิดสูงขึ้น ในกรณีของสมบัติด้านการสกัดกั้นพบว่าเมื่อเติมพอลิแลคติกแอซิด 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักทำให้ฟิล์มพอลิโพรพิลีน/พอลิแลคติกแอซิดมีสมบัติในการสกัดกั้นก๊าซไอน้ำและออกซิเจนได้ดีที่สุด เมื่อพิจารณาสมบัติโดยรวมฟิล์มพอลิโพรพิลีน/พอลิแลคติกแอซิดในอัตราส่วน 50 ต่อ 50 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักให้สมบัติโดยรวมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปใช้ในงานด้านบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ ดังนั้นจึงเลือกฟิล์มสูตรดังกล่าวไปใช้ในงานวิจัยในส่วนที่ 2 โดยศึกษาผลของปริมาณนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ (0 0.25 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 ส่วนต่อ 100 ส่วนของพอลิเมอร์เมทริกซ์) ต่อสมบัติของฟิล์มนาโนคอมพอสิทผสมพบว่าเมื่อปริมาณนาโนไททาเนียมไดออกไซด์เพิ่มขึ้นถึง 1.0 ส่วนต่อ 100 ส่วน ค่าความต้านทานต่อแรงดึง ค่ามอดุลัสของยัง อุณหภูมิหลอมเหลว และปริมาณผลึกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อปริมาณนาโนไททาเนียมไดออกไซด์มากกว่า 1.0 ส่วนต่อ 100 ส่วน สมบัติดังกล่าวมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ปริมาณนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ไม่มีผลต่อสมบัติด้านการสกัดกั้นของฟิล์มนาโนคอมพอสิทผสม