แนวทางสำหรับห้องปฏิบัติการระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่ 2 (BSL-2)

สถานที่และการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ

แบบตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง

แบบฟอร์มนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยในการประเมินว่าห้องปฏิบัติการมีความเหมาะสมสำหรับการดำเนินการศึกษาระดับ BSL-2 หรือไม่ ในสถานที่อื่นนอกเหนือจากสถาบันวิจัยที่ขึ้นทะเบียนไว้ (เช่น ห้องปฏิบัติการของโรงเรียนมัธยม สำนักงานแพทย์ ห้องปฏิบัติการวินิจฉัยโรค) แบบตรวจสอบต่อไปนี้อ้างอิงจากหัวข้อระดับความปลอดภัยทางชีวภาพที่ 2 ของคู่มือ "Laboratory Biosafety Manual" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 ขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี ค.ศ. 2020

| ข้อมูลสถานที่ |  |
| --- | --- |
| ชื่อสถานที่ | หมายเลขห้อง |
| ที่อยู่ |  |
| ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ / ครูผู้สอน |  |
| ชื่อผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ/ครูผู้สอน |  |
| - บุคคลผู้นี้ต้องได้รับการศึกษา ผ่านการฝึกอบรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการกำกับดูแลโครงงานที่เกี่ยวข้องกับทางจุลชีววิทยา ตลอดจนรักษาเกณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ - คุณสมบัติ: (โปรดระบุรายการ หรือแนบเอกสารเพิ่มเติมหากจำเป็น คุณสมบัติควรรวมถึงการผ่านรายวิชาด้านจุลชีววิทยาที่มีนัยสำคัญ และ/หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างมีนัยสำคัญ) |  |
| ☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ข้างต้น (หรือตามเอกสารแนบ) ☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะมีการกำกับดูแลนักเรียนโดยตรงในระหว่างที่นักเรียนปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ |  |
| ลายมือชื่อผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ/ครูผู้สอน วันที่ลงนาม |  |
| ผู้บริหารผู้รับผิดชอบ |  |
| ชื่อผู้บริหารผู้รับผิดชอบ |  |
| ☐ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าห้องปฏิบัติการแห่งนี้เป็นสถานที่ระดับ BSL-2 และเป็นไปตามกระบวนการทั้งหมดที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มนี้ อีกทั้งบุคคลที่มีชื่อข้างต้นได้รับการศึกษา ผ่านการฝึกอบรม และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการกำกับดูแลโครงงานที่เกี่ยวข้องกับทางจุลชีววิทยา ตลอดจนรักษาเกณฑ์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ |  |
| ลายมือชื่อผู้บริหาร ตำแหน่ง วันที่ลงนาม |  |

แบบตรวจสอบ

หากท่านทำเครื่องหมายในช่อง "ไม่ใช่" ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ท่านจะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมก่อนที่จะสามารถจัดประเภทห้องปฏิบัติการนี้เป็นสถานที่ระดับ BSL-2 ได้ ทั้งนี้ความปลอดภัยของนักเรียนและคณาจารย์ต้องเป็นข้อกังวลลำดับแรกสุดของท่าน

โปรดทำเครื่องหมายในช่องที่เหมาะสมตามรายการตรวจสอบต่อไปนี้

| รายการตรวจสอบ | ใช่ | ไม่ใช่ |
| --- | --- | --- |
| ข้อกำหนดทั่วไปของห้องปฏิบัติการระดับ BSL-2 |  |  |
| 1. ห้องปฏิบัติการมีตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 (Class II Biological Safety Cabinet) ที่ออกแบบให้มีการไหลของอากาศเข้าด้วยความเร็วที่เพียงพอต่อการปกป้องผู้ปฏิบัติงาน (75-100 ฟุตเชิงเส้น/นาที) มีการไหลของอากาศแบบราบเรียบในแนวดิ่งลงที่ผ่านการกรองด้วย HEPA เพื่อปกป้องตัวอย่าง และมีอากาศระบายออกที่ผ่านการกรองด้วย HEPA เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม | ☐ | ☐ |
| 2. มีการจำกัดการเข้าถึงห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดในระหว่างที่การทดลองระดับ BSL-2 กำลังดำเนินอยู่ และเมื่อไม่มีการทดลองระดับ BSL-2 วัสดุระดับ BSL-2 จะถูกล็อกเก็บไว้ พร้อมทั้งมีการฆ่าเชื้อตู้ดูดควันและบริเวณโดยรอบ | ☐ | ☐ |
| 3. ตู้ชีวนิรภัยได้รับการตรวจรับรองเป็นประจำทุกปี รวมถึงเมื่อมีการเคลื่อนย้ายตู้ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแผ่นกรอง HEPA | ☐ | ☐ |
| 4. มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า (แว่นครอบตานิรภัย หน้ากาก กระบังหน้า หรือแผ่นกั้นอื่น ๆ) ในกรณีที่คาดว่าจะมีการกระเซ็นหรือการฟุ้งกระจายของวัสดุติดเชื้อหรือวัสดุอันตรายอื่นเข้าสู่ใบหน้า | ☐ | ☐ |
| ก. แนวปฏิบัติทางจุลชีววิทยามาตรฐาน |  |  |
| 5. บุคลากรทุกคนล้างมือภายหลังการจับต้องวัสดุที่มีชีวิตและสัตว์ทดลอง ภายหลังการถอดถุงมือ และก่อนออกจากห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 6. ห้ามรับประทานอาหาร ดื่มเครื่องดื่ม จับต้องคอนแทคเลนส์ และแต่งหน้าภายในห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 7. ห้ามใช้ปากดูดปิเปตต์ และให้ใช้อุปกรณ์ดูดปิเปตต์แบบกลไกเท่านั้น | ☐ | ☐ |
| 8. ทุกกระบวนการดำเนินการในลักษณะที่ลดการเกิดการกระเซ็นหรือละอองลอยให้เหลือน้อยที่สุด | ☐ | ☐ |
| 9. พื้นผิวปฏิบัติงานได้รับการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเมื่อเสร็จสิ้นงานในแต่ละวัน และภายหลังการหกรั่วไหลของวัสดุที่มีชีวิต | ☐ | ☐ |
| 10. เชื้อเพาะเลี้ยง สต็อกเชื้อ เครื่องแก้ว เครื่องพลาสติก และของเสียที่ปนเปื้อนทางชีวภาพอื่น ๆ ที่ปนเปื้อนทั้งหมด ได้รับการจัดการในฐานะวัสดุอันตรายทางชีวภาพที่ต้องผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอ | ☐ | ☐ |
| 11. ของเหลวจากการเพาะเลี้ยงเชื้อและของเสียเหลวที่ปนเปื้อนอื่น ๆ ได้รับการนึ่งฆ่าเชื้อหรือฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมก่อนการกำจัดทิ้ง | ☐ | ☐ |
| 12. ของมีคมถูกทิ้งในภาชนะสำหรับของมีคมที่ป้องกันการทิ่มแทง และได้รับการจัดการในฐานะขยะทางการแพทย์ (ของมีคมรวมถึงกระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา ปิเปตต์ปาสเตอร์ ใบมีดโกน เศษแก้วแตกที่ปนเปื้อน และหลอดบรรจุเลือด) | ☐ | ☐ |
| 13. วัสดุที่จะนำไปฆ่าเชื้อภายนอกห้องปฏิบัติการ ถูกบรรจุในภาชนะที่ทนทาน ไม่รั่วซึม และปิดสนิทสำหรับการขนย้ายออกจากห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 14. มีการดำเนินมาตรการควบคุมแมลงและสัตว์ฟันแทะอย่างมีประสิทธิผล | ☐ | ☐ |
| ข. แนวปฏิบัติพิเศษ |  |  |
| 15. บุคคลที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ หรือบุคคลที่การติดเชื้ออาจเป็นอันตรายผิดปกติ (เช่น ผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน หญิงตั้งครรภ์) ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องปฏิบัติการในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานระดับ BSL-2 | ☐ | ☐ |
| 16. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการได้จัดทำคู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ BSL-2 ซึ่งมีการทบทวนและปรับปรุงเป็นประจำทุกปี และติดแสดงไว้ในห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 17. มีเอกสารหลักฐานว่านักเรียนได้รับการฝึกอบรมและรับทราบถึงอันตรายตลอดจนมาตรการป้องกันที่เหมาะสม ก่อนเข้าปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ | ☐ | ☐ |
| 18. มีนโยบายและกระบวนการที่กำหนดไว้ ซึ่งจำกัดการเข้าห้องปฏิบัติการเฉพาะบุคคลที่ได้รับแจ้งถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมแล้วเท่านั้น | ☐ | ☐ |
| 19. มีป้ายเตือนอันตราย (เช่น สัญลักษณ์เตือนอันตรายทางชีวภาพ) ติดไว้ที่ประตูทางเข้าห้องปฏิบัติการ โดยป้ายต้องระบุระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการหรือผู้รับผิดชอบท่านอื่น ข้อกำหนดพิเศษและสิ่งที่ห้ามนำเข้า ตลอดจนอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่ต้องสวมใส่ก่อนเข้า | ☐ | ☐ |
| 20. มีสัญลักษณ์อันตรายทางชีวภาพติดไว้บนอุปกรณ์ (เช่น ตู้บ่มเชื้อ ตู้แช่แข็ง) ที่มีการใช้หรือจัดเก็บวัสดุอันตรายทางชีวภาพ | ☐ | ☐ |
| 21. มีการรายงานการหกรั่วไหลและอุบัติเหตุต่อผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการโดยทันที พร้อมทั้งจัดทำรายงานอุบัติการณ์ | ☐ | ☐ |
| ค. อุปกรณ์ความปลอดภัย (แนวป้องกันปฐมภูมิ) |  |  |
| 22. มีการสวมเสื้อกาวน์ป้องกันขณะอยู่ในห้องปฏิบัติการ และถอดออกทิ้งไว้ในห้องปฏิบัติการหลังการใช้งาน โดยไม่นำเสื้อกาวน์กลับไปซักที่บ้านโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ให้ทิ้งทำลายหรือให้ทางโรงเรียนเป็นผู้ซักทำความสะอาด | ☐ | ☐ |
| 23. เมื่อจำเป็น มีการสวมถุงมือที่เหมาะสม (เช่น ยางลาเท็กซ์ ไนไตรล์ ไวนิล) และกำจัดทิ้งอย่างเหมาะสมภายหลังการใช้งาน | ☐ | ☐ |
| ง. สถานที่ห้องปฏิบัติการ (แนวป้องกันทุติยภูมิ) |  |  |
| 24. ห้องปฏิบัติการมีอ่างล้างมือ | ☐ | ☐ |
| 25. ห้องปฏิบัติการได้รับการออกแบบให้ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย (พรมและเสื่อไม่เหมาะสม) | ☐ | ☐ |
| 26. พื้นผิวโต๊ะปฏิบัติการไม่ซึมน้ำ และทนต่อความร้อนปานกลาง กรด ด่าง ตัวทำละลายอินทรีย์ และสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าเชื้อพื้นผิวปฏิบัติงาน | ☐ | ☐ |
| 27. เฟอร์นิเจอร์ในห้องปฏิบัติการมีความแข็งแรงและสามารถรองรับน้ำหนักและการใช้งานตามที่คาดหมายได้ | ☐ | ☐ |
| 28. ช่องว่างระหว่างโต๊ะปฏิบัติการ ตู้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงเพื่อทำความสะอาดได้ | ☐ | ☐ |
| 29. มีพื้นที่จัดเก็บเพียงพอสำหรับวัสดุที่ใช้งานในทันที เพื่อป้องกันความรกรุงรังบนโต๊ะปฏิบัติการและตามทางเดิน | ☐ | ☐ |
| 30. มีพื้นที่จัดเก็บระยะยาวอยู่นอกพื้นที่ปฏิบัติงานของห้องปฏิบัติการ |  |  |
| 31. ท่อสุญญากาศ (หากมี) ได้รับการป้องกันด้วยกับดักน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแผ่นกรอง HEPA หรือแผ่นกรองชนิดไม่ชอบน้ำ |  |  |
| 32. หน้าต่างควรปิดผนึก หากหน้าต่างสามารถเปิดได้ ต้องมีมุ้งลวดกันแมลง |  |  |
| 33. ประตูห้องปฏิบัติการปิดอยู่เสมอในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานกับวัสดุอันตรายทางชีวภาพ |  |  |
| 34. ห้องปฏิบัติการถูกล็อกเมื่อไม่มีการใช้งาน |  |  |
| 35. มีหม้อนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอ (Autoclave) พร้อมใช้งาน |  |  |
| 36. มีอุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินพร้อมใช้งานภายในห้องปฏิบัติการ |  |  |
| 37. ประตูมีป้ายระบุข้อมูลติดต่อของผู้รับผิดชอบ ข้อมูลติดต่อฉุกเฉินอื่น ๆ และข้อความแจ้งว่าเป็นพื้นที่จำกัดการเข้าถึงอย่างเหมาะสม |  |  |
| 38. ประตูต้องสามารถล็อกได้ และควรมีช่องกระจกสำหรับมองเข้าไปในห้องปฏิบัติการ |  |  |